OSI- Schichtenmodell

| Nr. | Layer/Schicht | Funktion |  | #### Protokoll | #### Hardware | #### Dienste | #### Gateways | TCP/IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | # Application | # Anwendung Unterstützung der Anwendung | ### A N # W E N D U N G |  |  | NFS (Network File System | Arbeiten auf allen 7 Schichten, keine Verbin-dung zwischen LANs, Rechnern o. Netzen koppeln, die kaum Gemein-samkeiten aufweisen. Gateways erfüllen alle Aufgaben eines Routers + Protokoll-konvertier-ung Bsp.: Kopplung zwischen LAN & IBM-Großrech-ner | # A P P L I C A T I O N |
| 6 | # Presentation Konvertierung von Anwender-daten | # Datenerstellung Anpassung von Funktionen & Formaten |  |  |  | Codierung von Daten |  |  |
| 5 | # Session | Kommunikations-steuerung Regelt Zusammen-arbeit zw. LAN, Server & Betriebs-system |  |  |  | Dialogsteuerung, Token-Management, Synchronisation |  |  |
| 4 | # Transport | # Transport Aufteilung des Datenstroms in Pakete | ##### T ## R A N S P O R T | TCP (Transmission Control Protocol) durch das ein Bytestrom v. e. Ma-schine fehlerfrei im IT einer anderen Maschine zugestellt wird. Es zerlegt d. eingehenden Bytestrom in einzelne Nachrichten & leitet sie an d. IT-Schicht weiter. Am Ziel werden sie v. empfangenden TCP-Prozeß wieder zu e. Ausgabestrom zusammeng.. TCP handhabt auch die Flußsteuerung, um sicherzustellen, daß ein langsamer Empfänger nicht von e. schnellen Sender mit News überschwemmt wird. UDP (User Datagram P.) , welches anstelle der Abfolge o. Flußkontrolle von TCP diese Aufgaben lieber selbst bereitstellt. Dieses Protokoll wird vorwiegend für einmalige Abfragen & Anwendungen in Client/Server-Umgebungen benutzt, in denen Schnelligkeit d. Zustellung wichtiger ist als Genauigkeit, z.B. d. Übertragung v. Sprache o. Video. |  | TCP, UDP, Broadcasting |  | TCP (verbindungs-orientiert, gesich-ertes Datenstrom-protokoll), siehe Spalte Protokoll UDP (verbindungsloses, ungesichertes, paketorientiertes Protokoll siehe Spalte Protokoll |
| 3 | # Network Übertragung v. Start z. Ziel | # Vermittlung Wegewahl bei mehreren Alternativen, Netzen |  | IP (Internet Protocol) Ein IP-Datengramm besteht aus einem Header- & einem Textteil. Der Header hat einen festen 20 Byte großen Teil & einen optionalen Teil mit variabler Länge. Auf kleinen Maschinen (z.B. Pentium im Gegesatz zu SPARC) ist sowohl bei der Übertragung als auch beim Empfang eine Software-Konvertierung erforderlich. ARP (Adress Resolution P.) hat im Vergleich zur Verwendung v. Konfigu-rationsdateien den Vorteil, daß es einfach ist. Der Systemmanager hat nicht viel Arbeit damit, abgesehen davon, daß er jeder Maschine eine IP-Adresse zuweisen und eine Entscheidung über die Teilnetzmasken treffen muß. Der Rest wird von ARP übernommen. | Router (logische Adr., 2 Netzwerke m. dem-selben Transport, aber versch. Network-Layern. R. Bezeichnung für einen Knoten o. Vermittler in einem verbindungslosen paket-vermittelten Netz, z.B. einem IP-Netz. R. die-nen als Verbindungspunkte zw. LAN-Segmen-ten o. als Gateway zw. LANs & WANs, im Telekommunikationsbereich auch Switch ge-nannt (System, durch das 2 o. mehrere Leitun-gen angeschlossen werden, um d. Empfang & d. Neuübertrag. v. Informationen sicherzustell. | ###### ICMP (IT Control Message P.) Mit die-sem Transportprotokoll können Fehler & Diagnoseinformationen über IP verschickt werden. In IP hat ICMP die Protokollad-resse 1. D. Betrieb des IT wird eng v. d. Routern überwacht. Passiert etwas Uner-wartetes, wird d. Ereignis v. ICMP berich-tet, das im IT auch für Testzwecke be-nutzt wird. Ca. ein Dutzend Arten ICMP-Nachrichten sind def. Jeder ICMP-Nach-richtentyp wird in e. IP-Paket verkapselt. ###### ARP siehe Spalte Protokolle |  | Ungesicherte Übertragung von Paketen vom Start zum Ziel |
| 2 | # DataLink Gesicherte Übertragung zum nächsten Knoten | # Verbindung / Sicherung # Dient der Datensicherung |  | Ermittlung v. MAC-Adresse aus einer IP-Adresse PPP (Point-Per-Point-P.) 8/16 Bit paketvermittelt, unterstützt Fehlerer-kennung, mehrere P., d. Vergabe v. IP-Adressen z. Zeitpunkt d. Verbin-dungsaufbaus, Authentifikation & viele andere Verbesserungen geg. SLIP. (LCP = Link Control P. zum Konfigurieren, Starten & Beenden einer Ver-bindung; NCP = Network Layer P. um den Network Layer zu konfigurie... Frame-Relay (DLCI = Data-Link Connection Ident.) FR= Verbindungs-orientierte, paketvermittelte Technologie für Fernnetze(WANs), basiert a. d. asynchronen Zeitmultiplexen. Übertragungsfehler werden erkannt, aber nicht korrigiert. Zw. d. kommunizierenden Dateneinrichtungen werden virt. Verbindungen aufgebaut. Arbeitet auch auf Physical-Layer. HDLC (High-Level Data Link Control), bitorientiert, setzt auf das Bit-stopfverfahren, um die nötige Datentransparenz zu erreichen. Das Rahmen-format für bitorientierte Protokolle besteht aus:01111110, Adresse, Steu-erung, Daten, Prüfsumme, 01111110, | Bridge (dient zur Aufteilung von Netzen, sie filtern anhand der MAC-Adr. Die „richtigen Datenpakete“ heraus. Ein Speichervermittlungsrelais, mit dem LAN-Segmente verbunden werden. Sie speichert LAN-Rahmen & leitet sie weiter, hat aber keine Kenntnis über den Inhalt dieser Rahmen | MAC (Medium Access Control) ist ein SubLayer  Mehrfachs-Zugriffs-kanäle, MAC-Adr. auf Netzwerkkarte v. Hersteller, 48 Bit Frame-Relay |  | S U B N E T Z W E R K |
| 1 | # Physical | # Bitübertragung Darstellung 0,1 Übertragungs-geschwindigkeit |  |  | Repeater (Verstärker: keine Software erforderlich, er gibt die Bits einfach verstärkt weiter, besitzt keine eigene Intelligenz | Frame-Relay |  |  |