Was ist WAP ?

- Wireless Application Protocol

- ermöglicht Internet Zugang über Mobil Telefon

- Möglichkeit für Nachrichten, Wetterdaten, Aktienkurse, e-Commerce

- kein Protokoll, sondern ganzes Schichtenmodell

- Ähnlichkeit zum ISO/OSI Schichtenmodell

Wozu braucht man WAP ?

- Internet Zugang für digitale, schnurlose Terminals

 weltweit gültiges Protokoll

- Verwendung von bestehenden Standards & Technologien, auf WAP angepasst

- wachsendes Internet, wachsende Anzahl von Handy besitzern  WAP

Was ist das besondere an WAP ?

- für leistungsschwache CPU´s

- für wenig Speicher

- für kleine Displays

- für verschiedene Eingabegeräte

- für niedrige Bandbreite

- automatische Skalierung auf dem Display

- Sicherheit

# Aufbau von WAP

- Folie A

- ähnlich dem ISO/OSI Schichtenmodell

- GSM Schicht (Bearers)	 	Physical Layer

- WDP Schicht				Transport Layer

- WTLS Schicht				Security Layer

- WTP Schicht				Transaction Layer

- WSP Schicht				Session Layer

- WAE Schicht				Application Layer

# Die Bearers

- GSM (Bearers) bietet verschiedene Stufen von QoS

Transport Layer (WDP-WirelessDatagramProtocol)

- Folie B

- WDP ist eine Art Transport – Protokoll

- Schnittstelle zwischen Physical und Security Layer

- transparente Operationen mit verschiedenen Services

- IP über UDP (scheint nicht über TCP zu gehen)

SecurityLayer (WTLS-WTransportLayerSecurity)

- Datenintegrität (unveränderte Nachrichten), verschlüsselt, Authentifizierung (Echtheit)

Transaction Layer (WTP-WTransportProtocol)

- einwege-, zweiwege Verbindung, Benutzer  Benutzer Verbindung

- asynchrone Übertragung

- verzögerte Empfangsbestätigung zur Reduzierung der Anzahl der Nachrichten (silly window syndrome)

-  Steuersignale (Acknowledgements)

- Fehlerbehandlung

- hier befinden sich die Timer

Session Layer (WSP- Wireless Session Protocol)

- HTTP/1.1 Funktionalität, jedoch optimiert für geringe Bandbreite

- ermöglicht Verbindung zu einem WAP-Proxy

- Verbindungen sind verbindungslos

Application Layer(WAE-WapplicationEnvironment)

- Folie C

- beinhaltet Mikro – Browser, der WML- Sprache interpretiert (ähnlich HTML)

- unterstützt WML – Script (ähnlich Java – Script)

- zusätzliche Applikationen, wie E – Mail, Kalender, Telefonbuch, Notepad, E – Commerce, white & yellow pages

- Kommunikation über WTA – Server (W. Telephony Application) oder WAP Gateway

- WAP Gateway  HTML Filter

- WAE  2 logische Schichten 

- User Agents (Browser, PhoneBook, MessageEditors)

- Services  zugriff auf WML (-Script), images, Kalender funktionen

- spezielles Bitmap Format (WBMP)  beinhaltet höhe, breite, Versionsnummer

- kompaktes binär Format (Farbtiefe, Animation, Datenstrom)

# Verbindung ins Netz

- Folie C

- 2 Möglichkeiten

- WTA Server

- WAP Gateway

- WAP Gateway == HTTP/1.1 Proxy

- Webseiten im WML Format auf Web Server

- HTML Seiten über Filter zu WML

- Werbungen und Images werden gefiltert

- im allg. WAP oder WTA Server fest eingestellt

- Verschiedene Dienste bei verschiedenen Anbietern (D1, D2, E-Plus, Viag Intercom)

- Full-Duplex Verbindung

- Folie D

# Timer

- Timer überwachen Verbindung (wie bei TCP/IP)

- Idle- Timer (nach Datenübertragung wartet Empfänger ein paar Sekunden, bevor er Empfangsbestätigung schickt)

- NumberOfRR (zählt Anzahl von empfangenen RR PDU´s

- Datenübertragung wird auf Fehler überprüft (Fehlerbehandlung)  Fehlercode wird gesendet.

- Wenn möglich baut Provider Verbindung erneut auf

# Caching Modell

- Caching Modell von HTTP/1.1 ist integriert, zur Speicherung von bereits besuchten Seiten

- WML (Wireless Markup Language)

- WML ähnlich HTML

- WML basiert auf XML

- WML – Dateien im binär Format

- Text und Image Unterstützung

- organisiert in Karten  MAC-Welt (Hypercard)

- mehrere Karten bilden ein „deck“

- in Karten kann frei navigiert werden

- „deck“ entspricht HTML – Seite

- decks können parametrisiert werden, somit kann ihr aussehen während der Laufzeit verändert werden

- WML richtet sich nach dem Unicode Zeichensatz

- WML hat auch META angaben

- WML unterstützt unter anderem links, listen, Kontroll-Elemente, Eingabefelder, Timer, Tabellen

- WML für kleine Bildschirmgröße, schlechte Eingabemöglichkeiten, geringe Rechenleistung

WML – Script:

- Scripts benötigen zusätzliche Bandbreite

- in bytecode kompiliert

- Syntaktisch dem Java – Script sehr ähnlich

- ermöglicht unter anderem Rechenoperationen

- Datentypen wie int, float, String sind vorhanden

- Methoden wie round(), sqrt(), isEmpty(), charAt(), substring(), find(), replace(), elements(), elementAt(), removeAt(), replaceAt(), insertAt(), compare(), toString(), getHost(), getPort(), getPath() vorhanden

- es gibt auch literale, identifiers, Funktionen, Rückgabeparameter, for – Schleifen, while – Schleifen, break, continue, Umwandlungen

- Fehlerbehandlung wie in Java

Anwendungsbeispiele:

- Navigation, Wetter, Aktien Kurse, e – mail,

- e – commerce