- Projekt

- Ein Schulprojekt im Rahmen der Ausbildung zum

Kommunikationselektroniker

für das Fach Technologiepraktikum

- Schule: Hans-Kraut-Gewerbeschule VS

Klasse: E4KI

entwickelt von

- Alexander Schneider

Mirko Pfitzner

© 1997

mit 8085er System

und 2-zeiligem Matrix-LC-Display

- Inhaltsverzeichnis

- Projektidee

- Projektplanung

- Projektrealisierung

- Die Hardware

- Der Meßablauf

- Die Software

- Schaltbilder

- Mikrocomputerminimalsystem-Platine

- Steuerplatine mit Display und Netzteilplatine

- Layouts

- Mikrocomputerminimalsystem-Platine

- Steuerplatine mit Display

- Programmpläne

- Prinzipieller Programmablauf

- Programmablaufplan für das Hauptprogramm

- Zugriffe und Übersicht der einzelnen Unterprogramme

- Kurzerklärungen der Primär-Funktionen aller Unterprogramme

- Assembler-Programmlisting in 8085-Mnemonic

- Datenblattauszüge

- Gabellichtschranken OPB860

- Matrix LC-Display DV-0802

- Monoflop 74LS221

- PAL-Baustein 22V10 (incl. hier verwendeter Logik)

- Projektidee

Von zahlreichen vorgegebenen Projektthemen, wählten wir den freien Themenbereich „Zeitmessung“. Wir entschieden uns für eine Zeitmessung zwischen zwei Lichtschranken. Wenn ein Meßobjekt durch die Lichtschranken bewegt wird, soll die dafür benötigte Zeit auf die Millisekunde genau erfaßt und auf einem Display ausgegeben werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir uns aus folgenden Gründen für eine Realisierung mit Mikrocomputerminimalsystem entschieden:

- Für eine exakte Zeitmessung benötigt man ohnehin einen Quarz

- Der Hardwareaufwand wäre bei unserer Aufgabenstellung ohne Mikroprozessor viel zu groß und aufwendig

- Beim Mikrocomputersystem sind allgemein Änderungen am System per Software leicht möglich

- Die Softwaresteuerung ermöglicht z.B. eine ideale Ansteuerung von Displays

- Der Prozessor kann für Zusatzfunktionen, wie z.B. Berechnungen genutzt werden

Da nun ein Minimalsystem geplant ist, sollte der Zeitmeßcomputer als Zusatzfunktion eine Geschwindigkeitsberechnung besitzen. Es soll die Geschwindigkeit vom Meßobjekt in m/s und km/h ausgegeben werden.

Um den Funktionsablauf des Gerätes bedienerfreundlich und anschaulich zu präsentieren und um eine ausführliche Ergebnisausgabe mit Meßeinheiten zu ermöglichen, wollten wir als Ausgabeeinheit ein Matrix-LC-Display mit 2 mal 8 Zeichen integrieren. Solch ein Display eignet sich hervorragend für ein (in unserem Fall) 8-Bit Computersystem. Eine individuelle Software ermöglicht eine freie Gestaltung des Displayinhaltes und -ablaufes.

Das gesamte Gerät soll für den Netzanschluß geeignet sein, muß also ein Netzteil enthalten.

Die gesamte Anordnung soll auf einer großzügig bemessenen Grundplatte samt Lichtschranken offen montiert werden, was für eine problemlose Inbetriebnahme und Demonstration sorgt.

- Projektplanung

Das Gerät soll aus 4 Teilen bestehen:

- Netzteilplatine

- Systemplatine mit Mikrocomputerminimalsystem

- Steuerplatine mit Display und Meßimpulsaufbereitung für die Lichtschranken

- Lichtschranken

Die Platinen sollen nebeneinander mit Abstandsbolzen auf einer PVC-Platte angebracht und die Lichtschranken oberhalb angeordnet werden.

Zuerst muß ein Mikrocomputerminimalsystem entwickelt werden. Wir entschieden uns für eine Systemplatine, welche die Anforderungen für unser Gerät übersteigt, so daß es allgemein auch für andere Entwicklungen verwendbar ist. So enthält die Platine beispielsweise einen externen RAM und EPROM, sowie zwei Ein-/Ausgabebausteine. Außerdem besteht sie aus der CPU, einem Adreßlatch, einem programmierbaren Logikbaustein, dem Reset-Button, sowie zwei 30-poligen Steckerleisten für die Ports und diversen Umbeschaltungen inklusive Quarz. Aufgrund aufwendiger Verdrahtung der einzelnen Bausteine wird mit CAD ein Layout erstellt und die Platine doppelseitig und durchkontaktiert im kompakten Eurokarten-Format gedruckt.

Die Netzteilplatine wird mit einem Trafo für Leiterplattenmontage mit ausreichender Leistung und einem einfachen 5V-Spannungsregler bestückt. Die Gleichspannung soll ausreichend geglättet werden. Es wird eine einfache Lochrasterplatine für den Aufbau verwendet.

Die Lichtschranke A (links, „START“) soll, wenn mit einem Gegenstand der Infrarot-Lichtstrahl unterbrochen wird an der Empfängerseite einen Impuls liefern, der als Startsignal für die Zeitmessung dient. Die Zeit läuft dann solange, bis an Lichtschranke B (rechts, „STOP“) ebenso der Strahl unterbrochen wird und den Stop-Impuls liefert. Wir verwenden einfache Gabellichtschranken, welche jeweils getrennt werden, da ein größerer Abstand zwischen Sender und Empfänger für die praktische Messung besser geeignet ist. So lassen sich die jeweils zwei Lichtschrankenteile ca. 25 bis 30 mm voneinander entfernen, so daß gerade noch ein ausreichend großer Empfängerimpuls entsteht. Die Lichtschrankenteile sollen dann in einem bestimmten Abstand auf kleinen Platinen, die als Sockel dienen, auf der Grundplatte befestigt werden.

Da der Empfangsimpuls der Lichtschranke B mindestens eine bestimmte Zeit lang am Eingangsport anliegen muß und da es vorkommen könnte, daß das Meßobjekt einen zu kurzen Impuls verursacht, muß das Anhalten des Impulses verlängert werden. Das realisiert man am besten mit einem Monoflop. Es ist also noch eine dritte Platine (Steuerplatine) erforderlich, welche dann auch als Auflage und den Anschluß des Displays dient. (Das Netzteil wird aus Sicherheits- und Platzgründen auf einer gesonderten Platine aufgebaut.) Außerdem soll diese Platine einen Taster enthalten, welcher gedrückt werden muß, wenn eine neue Messung durchgeführt werden soll. Dieser „Startimpuls“ vom Taster muß ebenso eine gewisse Zeit lang anstehen; das erfordert also eine zweite monostabile Kippstufe. Die Platine enthält also außer den zwei Steckerleisten (eine für die Ports, eine für das Display), das Monoflop-IC mit zwei Monoflops und Umbeschaltung.

Dieser Aufbau soll ebenso auf einer (Euro-) Lochrasterplatine realisiert werden.

Ein sehr großer Anteil der Projektarbeit besteht aus der Entwicklung der Software (Assembler). Am Anfang mußte man sich die Grundstruktur des Programmablaufes überlegen. Es folgten erst gröbere und dann detailliertere Programmablaufpläne. Um die Übersichtlichkeit des Quellcodes zu bewahren, sollte das gesamte Programm aus vielen Programmteilen, also Unterprogrammen, bestehen, und beim Setzen von sinnvoll benannten Labels (Sprungmarken) sollte auch nicht gespart werden. (Das Programm enthält insgesamt 20 Unterprogramme und 84 Label !!) Es muß z.B. je ein Unterprogramm für die Geschwindigkeitsberechnungen (es gibt in der 8085-Mnemonic keinen Divisions-Befehl) und für die Datenkonvertierungen geben. Bis auf diese zwei fertigen Unterprogramme ist der Quelltext komplett selbst entwickelt. Mit dem Konvertierungsprogramm müssen die im Hex-Format vorliegenden 16 Bit Zeit- und Geschwindigkeitsdaten in „displaygerechte“ 5-stellige BCD-Daten umgewandelt werden. 8 Bit-Meßdaten würden einen nicht ausreichend großen Meßbereich bedingen. Da mit unserem 8 Bit-Prozessor nun 16 Bit Zahlen verarbeitet werden sollen, sind oft mehrere Schritte für eine Prozedur erforderlich.

- Projektrealisierung

- Die Hardware

Die CPU besteht aus einem 8 Bit 8085 Prozessor, welcher mit 6 MHz getaktet wird, wobei die Peripherie nur mit der halben internen Frequenz (also 3 MHz) angesprochen wird. Diese Taktfrequenz ist maßgeblich für alle Berechnungen für die Zeitschleifen. Als RAM wird der 8 Bit-organisierte Baustein 6264A mit 8KB Kapazität und als EPROM der 8 Bit-organisierte Baustein 2764 mit ebenso 8KB Kapazität verwendet. Mit dem ChipSelect stehen insgesamt 14 Adreßleitungen zur Verfügung, welche eine Gesamtspeicherkapazität von 16K erlauben. Die oberen 8K stehen dem RAM zur Verfügung, die unteren 8K dem EPROM. Die Programm-Startadresse kann also 0000h gewählt werden, so startet das Programm nach einem System-Reset immer an der richtigen Stelle. Das Adreßlatch ist ein 74373 und der fest programmierbare PAL-Baustein ein 22V10, in welchem eine geeignete Logik für die Bausteinansteuerung abgelegt ist. Die zwei PIOs sind SAB 82C55A-Bausteine, welche je drei frei programmierbare 8 Bit-Ports (A,B,C) enthalten. Den Port A verwenden wir als Ausgabeport für die Daten, die ersten drei Bit von Port B sind die Eingabeleitungen von den Lichtschranken A und B sowie dem Start-Button C und vom Ausgabeport C werden die ersten drei Bit für drei Steuerleitungen, die das Display benötigt, benutzt. Dieses Gerät benötigt nur eine PIO, welche über 30-polige Steckerleisten und Flachbandkabel mit der Steuerplatine verbunden ist. Der Taster auf der Systemplatine ist für den Reset bestimmt.

Das Netzteil besteht hauptsächlich aus einem 230/9V-Trafo, sowie einem 7805-Regler, einem Gleichrichter und einer flinken Sicherung auf der Primärseite. Außerdem ist ein Netzschalter vorgesehen.

Die Steuerplatine, auf der auch das Display montiert ist, enthält hauptsächlich den nicht retriggerbaren Monoflop-Baustein 74LS221. Das IC muß zur Bestimmung der Monoflopzeiten mit zwei richtig dimensionierten RC-Gliedern beschaltet werden, dessen Berechnungsformel dem Datenblatt zu entnehmen ist. Die Verbindung von Steuerplatine und Display erfolgt mit zwei 14-poligen Steckerleisten sowie Flachbandkabel.

Die Gabellichtschranken sind vom Typ OPB860 und die Meßstrecke, also der Abstand der Lichtschranken A und B beträgt 40cm. Sender und Empfänger sollten möglichst genau aufeinander ausgerichtet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Bei dem Display handelt es sich um ein DV-0802 mit 8 Zeichen x 2 Zeilen Reflektiv und LED-Hinterbeleuchtung, die bei diesem Gerät, wie auch der Displaykontrast, auf maximal eingestellt wird. Außer den 8 Datenbusleitungen gibt es zwei Pins für die Betriebsspannung einen für die Kontrastjustierung und ein Enable-Signal. Zudem sind zwei Steuersignale vorhanden: Das RS-Signal unterscheidet zwischen Daten- und Befehlseingabe, das R/W-Signal zwischen Daten lesen und Daten schreiben. Das Datenblatt des Displays enthält u.a. Signalkombinationen für Befehle (Initialisierungen und Einstellungen) und Daten, sowie eine Tabelle mit 256 darstellbaren Zeichen.

- Der Meßablauf

Nach dem Einschalten des Gerätes erscheint das Intro in Laufschrift auf dem Display, welches allgemeine Informationen enthält. Danach meldet sich der Meßcomputer mit dem Schriftzug „Bereit“, das heißt, die erste Messung kann durchgeführt werden. Die Kollektoren der Empfangsfototransistoren führen noch Low-Pegel, da ja das Licht der Sendedioden ohne Hindernis die Basen der Empfangstransistoren erreichen, welche somit durchgesteuert sind. Wird nun ein Meßobjekt, z.B. ein Finger durch die Lichtschranke A bewegt, so führt der Pegel an PB0 (Kollektor des Empfangstransistors A) kurzzeitig einen High-Impuls, der die CPU per Software registriert und die Zeitmessung starten läßt. Es erscheint „Messung“ auf dem Display. Sobald jetzt die Lichtschranke B durchquert wird, entsteht auch am Kollektor des Empfangstransistors B ein kurzer High-Impuls, der auch am Eingang des Monoflops anliegt. Dieses sorgt dafür, daß dann an dessen Ausgang ein ca. 1,28 ms langes High-Signal anliegt. Wird dieses an PB1 registriert, so wird die Zeitmessung gestoppt und im Normalfall die gemessene Zeit in Millisekunden und die Durchschnittsgeschwindigkeit (gerundet) abwechselnd in m/s und km/h auf dem Display ausgegeben. Das Gerät erfaßt nur Zeiten von 0 bis 60000 ms (Auflösung: 1 Millisekunde). Wird diese Zeit von 60 Sekunden überschritten, so wird automatisch „Überlauf“ auf dem Display ausgegeben und damit die Messung abgebrochen. Wird in weniger als 1 ms die zweite Lichtschranke (B) durchquert, so beginnt die Messung erst gar nicht. Wenn die Durchschnittsgeschwindigkeit kleiner als 1 m/s oder 1 km/h ist so wird mit dem Verweis darauf nur die gemessene Zeit ausgegeben. Die Auflösung der Geschwindigkeit beträgt also 1 m/s bzw. 1 km/h. Egal welche Displayausgabe auch erfolgte, sie bleibt bestehen bis entweder der Start-Button oder das System-Reset gedrückt wird. Bei Drücken von Start, meldet sich das Gerät wieder mit „Bereit“ und es kann eine neue Messung durchgeführt werden. Wird „Reset“ gedrückt, so wird das System komplett neu hochgefahren und es startet das Intro.

- Die Software

Die Software, welche in 8085-Assembler editiert wurde, besteht aus vielen Unterprogrammen, so daß Register mit „Mehrfachnutzung“ (der 8085 besitzt nur sieben Register, bzw. den Akku und drei Doppelregister) vor jedem UP-Aufruf mit dem Push-Befehl im Kellerspeicher gesichert und nach UP-Ausführung mit „Pop“ wieder hergestellt werden müssen. Das Programm besteht aus zwei großen Blöcken: Zum einen gibt es das „Hauptprogramm“, in dem die eigentliche Zeitmessung stattfindet, und zum anderen ein darin zum Schluß enthaltendes großes Unterprogramm (Ausg), welches im wesentlichen die Geschwindigkeitsberechnungen, die Konvertierungsprozeduren und die Displayausgaben für die Meßergebnisse enthält. Das gesamte Programm komplett detailliert zu erläutern, wäre viel zu umfangreich, deshalb sollen an manchen speziellen mehr oder weniger detaillierten Einzelfällen die Gesamtfunktionsweise des Konzeptes sowie die sich wiederholenden Routinenprinzipien veranschaulicht werden.

Zu Beginn müssen Stackpointer, PIO und Display initialisiert werden. Der Stackpointer wird auf die oberste Adresse 3FFF geladen. Die PIO erhält das Steuerwort, welches unserer Ein-/Ausgangskombination der Ports entspricht. Dem Display werden wichtige Einstellungen gesendet, die sich im Laufe des Programms auch ändern. So sind das z.B. Cursor-Position, links oder rechts schreiben oder Dunkelsteuern. Für die Übermittlung der Steuerwörter gibt es beispielsweise ein kleines Unterprogramm (Disini), welches bei jeder Display-Konfigurationsänderung wieder aufgerufen wird. Um eine sichere Datenübernahme am Display zu gewährleisten, wird zusätzlich noch eine kleine Verzögerung aufgerufen, welche durch ein Zeit-Unterprogramm (Zeit2) realisiert wird.

Beim Intro läuft auf dem Display eine Laufschrift, welche u.a. mit displayinternen Schiebebefehlen realisiert wird. Da das Display ein internes RAM für nur 40 Zeichen besitzt, können nur Blöcke von maximal 40 Buchstaben an das Display gesendet werden. Dabei müssen beispielsweise die letzten 8 Zeichen des vorherigen Blocks wiederholt in jedem nachfolgendem Block zu Anfang stehen, sonst würden Lücken entstehen, weil das Display vor jedem neuen Block neu von rechts nach links schreiben soll. Das Zeit-Unterprogramm Zeit4 legt die Laufgeschwindigkeit fest.

Nach dem Intro beginnt das eigentliche Programm und es wird zunächst abgefragt, ob der Taster C nicht mehr betätigt ist, bzw. ob die Monoflopzeit, die mit dem Tasterdruck in Verbindung steht, schon abgelaufen ist.

Erst dann startet das Unterprogramm (UP), welches den Schriftzug „Bereit“ ausgibt. Darin wird zunächst das Display gelöscht, was wiederum ein UP erledigt. In diesem UP wird das Steuerwort für „Display löschen“ geschickt; es wird außerdem mit einem Steuerwort veranlaßt, daß der Cursor an Position 1 gesetzt wird. Jetzt kann das Datenwort für das Display Data RAM (DD RAM) „1. Zeile“ gesendet werden. Alle Worte, die auf das Display ausgegeben werden sollen, sind in Texttabellen mit Labels abgelegt. Um auf die einzelnen Worte zuzugreifen, muß das HL-Register, welches bei der 8085er-Mnemonic hauptsächlich für indirekte Adressierungen eingesetzt wird, nur mit der jeweiligen Textadresse, also z.B. das Label TEXT1, geladen werden. Die Texte können mit Hilfe des Assemblers direkt als Text eingegeben werden; mit DB (Define Byte) wird der Text als ASCII-Code im Speicher abgelegt. Wurde nun die Adresse von der Texttabelle des Wortes „Bereit“ in das HL-Register geladen, so muß nun das Datenwort für den Befehl „Textausgabe“ in das B-Register geladen werden, auf das das nun folgende UP, welches das Auslesen der Daten aus dem DD RAM und das Anzeigen auf dem Display veranlaßt, zugreift. Jetzt erst ist das Unterprogramm, welches den Schriftzug „Bereit“ ausgeben soll, zu Ende.

Um zu wissen, ob jetzt eine neue Messung eingeleitet werden soll, muß der Port B immer wieder eingelesen werden. Da nur das Bit PB0, welches mit Lichtschranke A verbunden ist, interessiert und nur der gesamte Port eingelesen werden kann, muß PB0 maskiert werden. Das erfolgt mit einer Exclusive-Oder-Verknüpfung. Jetzt erfolgt ein bedingter Sprung, welchem das Zero-Flag zugrunde liegt. Das Programm springt immer wieder auf das Einlesen von Port B, bis Lichtschranke A, also PB0, und nur PB0, ein High-Signal liefert. Port B wird also so maskiert, das sowohl der Start-Taster C und die Lichtschranke B, dessen beiden Signale ja auch in Port B enthalten sind, berücksichtigt werden. D.h. nur wenn Lichtschranke A logisch 1-Signal (High) und Lichtschranke B 0-Signal und Taster C auch 0-Signal führen, wird das Programm fortgesetzt und die Messung kann beginnen. So wird z.B. vorgegeben, daß die Messung nur bei Aktivierung der linken Lichtschranke (A) beginnen kann; Messungen von rechts nach links sind also ausgeschlossen. Soll die Maskierung unter diesen Voraussetzungen realisiert werden, so müssen die unbenutzten Leitungen von Port B (PB3..PB7) hardwaremäßig auf Masse gelegt werden.

Ist die Messung nun eingeleitet, wird sogleich mit einem entsprechenden UP wie bei „Bereit“ ein UP aufgerufen, das „Messung“ ausgibt. Das Wort bleibt bis zum Ende der Messung auf dem Display stehen.

Jetzt wird das Zähl-Doppelregister DE (oder Zeitregister)(16 Bit), welches die aktuelle Zeit im Hex-Format enthalten wird, gelöscht, d.h. auf Null initialisiert.

Nun beginnt die Zeitmeßschleife, in der das Zeitregister inkrementiert wird und die Überlaufabfrage stattfindet. Zuerst wird das wichtigste Zeit-UP aufgerufen, welches eine einfache unverschachtelte Zeitschleife mit etwa 974µs Dauer ist. Addiert man die Dauer der anderen Befehle bis zur Abfrage von Lichtschranke B dazu, ergibt sich für die Dauer der Zeitmeßschleife ziemlich genau eine Millisekunde; das ist die Auflösung, also der kleinste Schritt der Zeitmessung. Die Anzahl dieser 1 ms-Durchläufe ergibt dann die gemessene Zeit in Millisekunden. Da ein Befehl immer eine bestimmte minimale Zeit dauert, kann die Zeitmeßschleife nicht hundertprozentig 1 ms betragen. Es bleibt eine Differenz im ns-Bereich, welche bei der maximalen Meßzeit von 60 Sekunden einen Gesamtmeßfehler von 20ms verursacht. Bei Messungen beispielsweise unter 10 Sekunden ist dann der Meßfehler dementsprechend verschwindend gering und meßtechnisch nicht ohne weiteres zu überprüfen. Die Überlaufabfrage, welche bei jedem Zeitmeßschleifendurchlauf stattfinden muß, gestaltet sich wegen der 8 Bit-Architektur folgendermaßen: Mit Hilfe eines Compare-Befehls wird zunächst das erste Byte des Zeitregisters DE und wenn dann noch erforderlich (d.h. wenn das erste Byte übereinstimmt) das Low-Byte mit dem Hex-Wert von 60001d verglichen. Die 60001 ms dienen als Erkennungsmerkmal für die spätere „Überlauf“-Ausgabe. Wenn also die aktuelle Zeit die 60000 ms überschreitet, wird die Messung abgebrochen, indem die Lichtschrankenabfrage B übersprungen wird. Ist die Zeit noch im 60 Sekunden-Bereich steht am Ende jeden Zeitmeßschleifendurchlaufs die Abfrage von PB1 (Lichtschranke B), welches wie PB0 vorher maskiert wurde. Solange die Lichtschranke B nicht aktiviert wird, springt das Programm wieder an den Anfang der Zeitmeßschleife. Falls der Impuls von B eine Zeit von weniger als einer Millisekunde Länge aufweisen sollte, so könnte es vorkommen, daß die CPU den Stop-Impuls nicht registrieren kann, da sie ja während dem Zeitmeßschleifendurchlauf nicht Port B1 abfragen kann. Also wurde die Monoflopzeit für PB1 etwas größer als 1 ms dimensioniert, so daß ein sicheres Registrieren des Stop-Impulses gewährleistet ist. Liefert nun B ein High-Signal, so wird die Zeitmeßschleife verlassen und es beginnt der große Block folgenden UP’s, welches Berechnungen, Konvertierungen und Ausgaben enthält.

Die Ausgaben sind generell so gestaltet, daß die Geschwindigkeitswerte immer auf einen geraden Wert auf- bzw. abgerundet werden.

Die jeweiligen Textausgaben erfolgen dem Prinzip nach wie am oben erläuterten Beispiel „Bereit“. Bei Ausgabe von Meß- und Berechnungsergebnissen findet der Zugriff allerdings nicht auf die Texttabelle statt, sondern auf einen speziellen vorher festgelegten Speicherbereich, in dem die Ergebnisse abgelegt sind.

Die Abfragen gestalten sich hauptsächlich wieder wie die für die Überlaufabfrage erläuterte Prozedur, d.h. es wird das erste und evtl. noch das zweite Byte mit einer Konstanten verglichen, gefolgt von einer bedingten Sprunganweisung.

Das Unterprogramm „Ausg“ stellt zunächst fest, ob ein Überlauf vorliegt und entscheidet dann, welcher Weg für die Ausgabe eingeschlagen wird. Bei Überlauf wird genau dieses auf dem Display ausgegeben. Befindet sich die Zeit im Meßbereich - die Zeit wird nun in jedem Fall ausgegeben - , so wird zunächst festgestellt, ob v (Geschwindigkeit) >= 1 m/s ist. Wenn ja, kann abwechselnd die Durchschnittsgeschwindigkeit in m/s und in km/h ausgegeben werden, da der Wert von v in km/h dann auf jeden Fall größer als 1 ist. Wenn v kleiner als 1 m/s ist, so kann es jedoch noch größer als 1 km/h sein; diese Unterscheidung ist Inhalt der nächsten Abfrage. Wenn das nämlich der Fall ist, so kann v zwar nicht mehr in m/s, wohl aber noch in km/h ausgegeben werden. Liegt der Geschwindigkeitswert jedoch auch unter 1km/h, so erfolgt nur die Ausgabe der Zeit und der Vermerk „v < 1 km/h“.

Jede dieser drei Ausgabemöglichkeiten stellt ein UP dar: AusgA, AusgB und AusgC.

In ihnen erfolgt zunächst die Konvertierung der Zeitdaten (UP Konv) von einem hexadezimalen Wert in eine 5-stellige BCD-Zahl, die dann im ASCII-Code dem Display weitergereicht werden kann. Das HL-Register muß zuvor auf eine Adresse, die einen beliebig festgelegten freien Speicherplatz im RAM enthält, geladen werden, da das Konvertierungsprogramm das Konvertierungsergebnis in eben diesen durch das HL-Register adressierten Speicherplatz ablegt. Damit dieses Ergebnis für die Ausgabe als Texttabelle benutzt werden kann, muß, wie übrigens auch bei den Texttabellen, der Inhalt der letzten Speicherstelle 00h sein, damit das Textende erkannt wird. Die Inhalte der High-Nibble der BCD-Zahlen sind zunächst 00h. Da das Display jedoch die auszugebenden Zeichen im ASCII-Code benötigt, müssen sie vorher dem ASCII-Code angepaßt werden. Das erreicht man durch Addieren eines jeden Zeichens mit 30h.

Da für die Zeit maximal fünf Stellen auf dem Display vorgesehen sind, bei kleineren Zahlen aber vorangestellte Nullen ausgegeben würden, sollten diese gelöscht werden. Das erledigt das UP Null, indem es ausgehend von der höchsten Stelle Zeichen für Zeichen abfragt, ob es Null ist, also 30h. Ist das der Fall, so wird diese Stelle mit „Space“ (20h) überschrieben. Es wird solange abgefragt, bis die erste Stelle nicht Null ist.

Nach den Zeitdatenkonvertierungen folgen, je nach Fall, die Geschwindigkeitsberechnungen, welche von dem Divisions-UP Divide vorgenommen werden. Dort wird die Rechnung v=s/t mit vorzeichenlosen ganzen Zahlen durchgeführt. Die festgelegte Strecke zwischen A und B beträgt 40 cm also 400 mm (0190h) und die Einheit der Zeit t ist immer ms. Dadurch hat das Divisionsergebnis v die gewollte Einheit m/s. Soll die Einheit km/h lauten, so wird vor der Division nicht die Konstante s (0190h) verwendet, sondern 3,6*s (05A0h), da ja der Einheitenumrechnungsfaktor von m/s zu km/h 3,6 beträgt. Es ist ersichtlich, das somit die maximale Geschwindigkeit 400 m/s bzw. 1440 km/h beträgt.

Die nun noch im Hex-Format vorliegenden Daten der Geschwindigkeit werden jetzt mit dem UP Rnd gerundet, damit bei niedrigen Geschwindigkeiten die Genauigkeit etwas erhöht wird. Das Gerät ist im übrigen als Zeitmeßgerät konzipiert worden; die Option der Geschwindigkeitsberechnung gewinnt vornehmlich bei höheren Geschwindigkeiten an Bedeutung. Die Rundung wird folgendermaßen realisiert: Der Wert durch den geteilt wird, also die Zeit, wird durch zwei geteilt und dieser Wert mit dem Rest des Rechenergebnisses s/t verglichen. Ist der Rest größer, so muß aufgerundet werden, ansonsten nicht.

Jetzt erst erfolgt die Umwandlung der Geschwindigkeitsdaten in eine BCD-Zahl, sowie die Streichung der vorangehenden Nullstellen. Dies geschieht entsprechend wie bei den Zeitdaten.

Erst zum jetzigen Zeitpunkt, nach allen Berechnungen, Rundungen, Konvertierungen und Nullstellenstreichungen, werden die Werte auf das Display gebracht. Damit die Ausgabe der Meß- und Berechnungswerte rechtsbündig auf dem Display ausgegeben werden, veranlaßt das UP Ausle1 die Zeichen-Ausgabe von rechts nach links. Es entspricht dem ersten Ausleseunterprogramm Ausles, jedoch wird die Speicheradresse dekrementiert, d.h. es wird rückwärts ausgelesen.

In jenem Fall, in dem v in beiden Einheiten ausgegeben werden kann, soll die zweite Zeile des Displays abwechselnd die Geschwindigkeit in m/s und km/h darstellen. Jeder Wert soll etwa 2 Sekunden lang angezeigt werden. Diese Verzögerungen werden durch Aufruf des Zeit-UP Zeit3 (ca. 2,1s) erreicht. Da jedoch jederzeit durch Druck auf den Start-Button eine neue Messung eingeleitet werden soll und die Taster-Abfrage immer nur vor oder nach dem Zeitunterprogramm (2,1s) erfolgen kann, wird der Start-Impuls an das Monoflop weitergeleitet, welches auf etwa 2,31 Sekunden eingestellt ist. Das stellt sicher, daß die bei jedem Wechsel vorgenommene Taster-Abfrage (PB2) einen eventuell zuvor getätigten Tastendruck registriert. Somit wird sich erst etwa 2 Sekunden nach jedem Druck auf den Starttaster C das Gerät mit „Bereit“ melden. Sobald die Abfrage den High-Pegel von PB2 (Starttaster) registriert hat, werden alle Ausgabeunterprogramme verlassen und es folgt ein unbedingter Sprung zum Label Start (Endlosschleife) im „Hauptprogramm“. Eine neue Messung kann beginnen.

Gerätestart (Systemreset)

Intro

## Zeitmessung

Zeit größer als

60 Sekunden ?

#### Ausgabe

„Überlauf“

Geschwindigkeit

größer oder gleich

1 m/s ?

### Ausgabe der Zeit und

### der Geschwindigkeit

### abwechselnd in

m/s   und   km/h

Ausgabe der Zeit

und

„v < 1 km/h“

Geschwindigkeit

größer oder gleich

1 km/h ?

Ausgabe der Zeit

und der

Geschwindigkeit in km/h

##### Ja

##### Ja

###### Nein

###### Nein

Ja

Nein

START

Stackpointer initialisieren

PIO initialisieren

UP : INTRO

UP : BEREIT

A = 1 ?

Display initialisieren

UP : DISMES

Zeitregister DE löschen

Vergleich: (Register D) mit EAh

gleich ?

Zeitregister DE inkrementieren

UP : ZEIT1

Vergleich: (Register E) mit 61h

gleich ?

B = 1 ?

UP : AUSG

C = 0 ?

Port B0 einlesen

Port B1 einlesen

NEIN

JA

JA

JA

JA

JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

START

LICHT1

MESS

LICHT2

UEBER

AUSGB

START

AUSGC

ZEIT4

INTRO

BEREIT

DISMES

AUSGA

ZEIT1

AUSG

NULL

RND

DIVIDE

KONV

DISINI

ZEIT2

DISINI

AUSLES

ZEIT2

DISINI

ZEIT2

CLEARD

DISINI

ZEIT2

DISINI

AUSLES

ZEIT2

DISINI

ZEIT2

CLEARD

DISINI

ZEIT2

DISINI

AUSLES

ZEIT2

DISINI

ZEIT2

CLEARD

ZEIT3

DISINI

ZEIT2

DISINI

AUSLE1

ZEIT2

DISINI

ZEIT2

CLEARD

DISINI

ZEIT2

AUSLES

NULL

RND

DIVIDE

KONV

ZEIT3

DISINI

ZEIT2

DISINI

AUSLE1

ZEIT2

DISINI

ZEIT2

CLEARD

DISINI

ZEIT2

AUSLES

NULL

KONV

DISINI

ZEIT2

DISINI

AUSLE1

ZEIT2

DISINI

ZEIT2

CLEARD

DISINI

ZEIT2

AUSLES

<NAME>

internes UP

internes UP

internes UP

Ablauf des Hauptprogramms

greift auf folgendes UP zu

Unterprogramm

Zugriffe und Gesamtübersicht der einzelnen

Unterprogramme

Kurzerklärungen der Primär-Funktionen aller Unterprogramme

ZEIT1	Dieses Zeit-UP beinhaltet die Meßzeit von genau 1ms.

ZEIT2	Dieses Zeit-UP wird benötigt um eine sichere Datenübernahme am Display zu gewährleisten.

ZEIT3	Dieses Zeit-UP beinhaltet die Wechselzeit der Ausgabe von v.

ZEIT4	Dieses Zeit-UP legt beim Intro die Laufgeschwindigkeit fest.

DISINI	Dieses UP wird benötigt, um die einzelnen Daten- bzw. Steuerworte an das Display zu schicken.

AUSLES	Dieses UP wird benötigt, um einen Text auszulesen und von links nach rechts (linksbündig) auf das Display auszugeben.

AUSLE1	Dieses UP wird benötigt, um einen Text auszulesen und von rechts nach links (rechtsbündig) auf das Display auszugeben.

CLEARD	Dieses UP löscht das Display.

BEREIT	Dieses UP gibt das Wort „Bereit“ auf dem Display aus.

DISMES	Dieses UP gibt das Wort „Messung“ auf dem Display aus.

BIGTIM	Dieses UP gibt das Wort „Überlauf“ auf dem Display aus.

AUSG	Dieses primäre Ausgabe-UP legt den weiteren Weg für die Ausgabe fest und ruft das entsprechend folgende Ausgabe UP auf.

AUSGA	Dieses UP veranlaßt die Ausgabe der gemessenen Zeit und der Bemerkung „v < 1 km/h“.

AUSGB	Dieses UP veranlaßt die Ausgabe der gemessenen Zeit, sowie der Durchschnittsgeschwindigkeit in m/s und km/h.

AUSGC	Dieses UP veranlaßt die Ausgabe der gemessenen Zeit und der Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h.

KONV	Dieses UP konvertiert eine 16 Bit Hex-Zahl in eine 5-stellige BCD-Zahl.

DIVIDE	Dieses UP wird zur Division zweier 16 Bit-Werte benötigt.

NULL	Dieses UP streicht die vorangestellten Nullstellen für die Werteausgabe.

RND	Dieses UP wird dazu benötigt, das Divisionsergebnis der Geschwindigkeit zu runden.

INTRO	Dieses UP veranlaßt das Abspielen der Einführungs-Laufschrift.